Viện Đào tạo công nghệ thông tin, chuyển đổi số - TDMU

BÁO CÁO THỰC HÀNH

Môn học: Chuyên đề Internet of Things

Buổi báo cáo: Lab 02

Tên chủ đề: Lập trình cơ bản với ESP32 (ESP-IDF)

GVHD: Phạm Nguyễn Hữu Thiện

Ngày báo cáo: 06/09/2025

- THÔNG TIN CHUNG:

| STT | Lớp | MSSV | Họ và tên |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | D22CNTT06 | 2224802010872 | Hồ Tuấn Phước |

- ĐÁNH GIÁ KHÁC:

| Nội dung | Kết quả |
| --- | --- |
| Tổng thời gian thực hiện bài thực hành trung bình |  |
| Link thực hiện (nếu có) |  |
| Ý kiến (nếu có) + Khó khăn + Đề xuất … |  |
| Điểm tự đánh giá |  |

BÁO CÁO CHI TIẾT

- Cài đặt môi trường ESP-IDF trên VS Code:

  - Cài đặt VS Code

- Truy cập trang https://code.visualstudio.com/ và chọn phiên bản vs code cần cài đặt

  - Cài đặt và cấu hình Espressif IDF

- Cấu hình cho esp-idf

- Cài đặt môi trường ảo python cho ESP-IDF:

- Thiết lập môi trường

- Ứng dụng Hello World:

  - Tạo project mởi

  - Build project và nạp chương trình vào vi điều khiển

- 3. Sử dụng FreeRTOS tạo task in Hello World.

- Tạo project

- Thưc mục dự án

- Build project và nạp chương trình vào vi điều khiển

- 4. Điều khiển LED với GPIO.

- Tạo project

- Sủa file

#include "freertos/FreeRTOS.h"

#include "freertos/task.h"

#include "esp_log.h"

#include "led_strip.h"

// Định nghĩa chân GPIO kết nối với LED WS2812

#define LED_GPIO GPIO_NUM_48

static const char *TAG = "LED_BLINK";

void app_main(void)

{

ESP_LOGI(TAG, "Initializing LED strip");

led_strip_config_t strip_config = {

.strip_gpio_num = LED_GPIO,

.max_leds = 1,

};

led_strip_rmt_config_t rmt_config = {

.resolution_hz = 10 * 1000 * 1000,    };

// Tạo handle cho dải LED

led_strip_handle_t led_strip;

led_strip_new_rmt_device(&strip_config, &rmt_config, &led_strip);

ESP_LOGI(TAG, "LED strip initialized");

// Xóa đèn LED về trạng thái tắt trước khi bắt đầu

ESP_ERROR_CHECK(led_strip_clear(led_strip));

while (1)

{

// Bật LED màu đỏ

ESP_LOGI(TAG, "Turning LED RED");

// Hàm set_pixel vẫn theo thứ tự (R, G, B)

led_strip_set_pixel(led_strip, 0, 50, 0, 0);

led_strip_refresh(led_strip);

vTaskDelay(1000 / portTICK_PERIOD_MS);

// Tắt LED (bằng cách xóa)

ESP_LOGI(TAG, "Turning LED OFF");

led_strip_clear(led_strip);

vTaskDelay(1000 / portTICK_PERIOD_MS);

}

}

- Do em dùng esp32-s3 dùng LED WS2812  nên em đổi qua  GPIO48 với cũng đổi code ạ

- Kết quả

- Sửa code:

#include "freertos/FreeRTOS.h"

#include "freertos/task.h"

#include "esp_log.h"

#include "led_strip.h"

// Chân GPIO kết nối với LED WS2812

#define LED_GPIO GPIO_NUM_48

TaskHandle_t BlinkyTaskHandle = NULL;

// Tag dùng cho log

static const char *TAG = "LED_BLINK";

void Blinky_Task(void *arg)

{

ESP_LOGI(TAG, "Initializing LED strip");

// Cấu hình LED strip

led_strip_config_t strip_config = {

.strip_gpio_num = LED_GPIO,

.max_leds = 1,

};

// Cấu hình RMT (Remote Control) cho LED WS2812

led_strip_rmt_config_t rmt_config = {

.resolution_hz = 10 * 1000 * 1000, // 10 MHz

};

// Tạo handle cho LED strip

led_strip_handle_t led_strip;

ESP_ERROR_CHECK(led_strip_new_rmt_device(&strip_config, &rmt_config, &led_strip));

ESP_LOGI(TAG, "LED strip initialized");

// Xóa LED về trạng thái tắt ban đầu

ESP_ERROR_CHECK(led_strip_clear(led_strip));

while (1)

{

// Bật LED màu đỏ

ESP_LOGI(TAG, "Turning LED RED");

led_strip_set_pixel(led_strip, 0, 50, 0, 0); // (R, G, B)

ESP_ERROR_CHECK(led_strip_refresh(led_strip));

vTaskDelay(pdMS_TO_TICKS(1000));

// Tắt LED

ESP_LOGI(TAG, "Turning LED OFF");

ESP_ERROR_CHECK(led_strip_clear(led_strip));

vTaskDelay(pdMS_TO_TICKS(1000));

}

}

void app_main(void)

{

xTaskCreatePinnedToCore(Blinky_Task, "Blinky", 4096, NULL, 10, &BlinkyTaskHandle, 0);

}

- Kết hợp FreeRTOS + GPIO (quản lý task).

Tạo project

11

44

YÊU CẦU CHUNG

- Đánh giá

- Chuẩn bị tốt các yêu cầu đặt ra trong bài thực hành.

- Sinh viên hiểu và tự thực hiện được bài thực hành, trả lời đầy đủ các yêu cầu đặt ra.

- Nộp báo cáo kết quả chi tiết những đã thực hiện, quan sát thấy và kèm ảnh chụp màn hình kết quả (nếu có); giải thích cho quan sát (nếu có).

- Sinh viên báo cáo kết quả thực hiện và nộp bài.

- Báo cáo

- File .PDF hoặc .docx. Tập trung vào nội dung, giải thích.

- Nội dung trình bày bằng Font chữ Cambria hoặc Times New Roman (tuy nhiên, phải chuyển đổi hết báo cáo này sang 1 font chữ thống nhất) – cỡ chữ 13. Canh đều (Justify) cho văn bản. Canh giữa (Center) cho ảnh chụp.

- Đặt tên theo định dạng: Mã lớp-LabX_MSSVTrưởngNhóm_HọVàTênTrưởngNhóm. (trong đó X là Thứ tự buổi Thực hành).

Ví dụ: D21KTPM02-Lab04_ 2124801030059_ HoVaTen

- Nếu báo cáo có nhiều file, nén tất cả file vào file .ZIP với cùng tên file báo cáo.

- Không đặt tên đúng định dạng – yêu cầu, sẽ KHÔNG chấm điểm bài thực hành.

- Nộp file báo cáo trên theo thời gian đã thống nhất.

Bài sao chép, trễ, ... sẽ được xử lý tùy mức độ vi phạm.

HẾT